ACO Qmax® 225 Q-Guard liveno-željezni rub

sistem za efikasnu odvodnju srednje velikih slivnih površina, kružnog poprečnog presjeka,
Proizveden od polietilena srednje gustoće (MDPE), lagani materijal čini ACO Qmax jednostavan za rukovanje i brzu instalaciju. Trajan preko 25 godina sa CE oznakom. Spajanje elemenata  je jednostavno i svaki elemenat je opremljen duplom neoprenskom brtvom sto sistemu  ACO Qmax® garantuje 100% vodonepropustnost.  ACO Qmax® isporučuje se  u segmentima dužine od 2 m, i mogu rezati na željenu dužinu svakih 200 mm. Posebni otvori na gornjem dijelu tijela ACO Q-max® elementa dopuštaju kontinuiranu vezu betona  i tako stvaraju jedinstvenu cjelinu lijevo i desno od

žlijeba/šlica što doprinosi apsolutnoj statičkoj cjelini plohe.

Ulivno tjelo u formi žlijeba/šlica tip Q-Guard izrađen od livenog-željeza sa otvorima širine 2x8 mm otporno na koroziju kontinuirano ugrađeno duž cijelog tijela kanala omogućava prilagođavanje kanala različitim poljima primjene, kao i primjenu u uslovima agresivne vanjske sredine.

Ulivna površina 109,25 cm2/m'.

Kapacitet retencije: 0,0398 m3/m'

Isporuke u segmentima po 2,0 m, bez integrisanog pada.

Ukupna visina: 480 mm

Ukupna širina:  290 mm

Svijetli promjer: 225 mm

Težina: 25 kg			
Certificiran u skladu sa BAS EN 1433:2002 za klase nosivosti do i uključujući F900. 
Obračun po m'.
Isporuka i ugradnja prema uputama proizvođača.