01	Kom.	ACO DRAIN® kanal za odvodnju S 300 K,

sa vodoprivrednom gradjevinskom dozvolom Z74.4-14,

sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza,

sa bezvijčanim zaključavanjem resetke System Powerlock®,

iz Polymerbetona P,

svijetle sirine 30,0 cm,

gradjevinske duzine 100,0 cm,

gradjevinske sirine 36,0 cm,

gradjevinske visine 40,0 cm,

tezina 118,4 kg,

sa oslabljenjem za vertikalni prikljucak DN 200,

sa ACO DRAIN® sigurnosnim utor (SF) na izljevnoj strani,

sa integriranim zaštitnim rubom, 6 mm, iz lj. željeza (GG),

posebno premazan za direkno nanošenje trajnoelasticnog brtvenog kita

ACO Dichtstoffsystem A, sa rešetkom iz nodularnog lijeva (GGG),

za klasu opterecenja D 400 - F 900 prema DIN 19580,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

02	Kom.	ACO DRAIN® kanal za odvodnju S 300 K,

kao Poz. 01, samo

gradjevinska duzina 50,0 cm,

bez nagiba/pada,

gradjevinska visina 40,0 cm

Težina: 86,4 kg

sa predoblikovanjem na strani za ugaono, t- i krizno spajanje

te vertikalni priključak DN200.

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

03	Kom.	ACO DRAIN® kanal za odvodnju S 300 K,

kao Poz. 01, samo

gradjevinska duzina 50,0 cm,

bez nagiba/pada,

građevinska visina 44 cm

Težina: 66,6 kg

sa predoblikovanjem na strani za ugaono, t- i krizno spajanje

sa ugradjenim NBR-O- prstenom za vertikalni prikljucak DN 200,

tijelo kanalice sa dvije uljevne strane,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

04	Kom.	ACO DRAIN® kanal za odvodnju S 300 K,

kao Poz. 01, samo

gradjevinska duzina 50,0 cm,

bez nagiba/pada,

građevinska visina početak/kraj: 44/45,5

tijelo kanalice sa dvije uljevne strane

sa predoblikovanjem na strani za ugaono, t- i krizno spajanje,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

05	Kom.	ACO DRAIN® S 300 K sabirnik (kratka forma),

sa vodoprivrednom gradjevinskom dozvolom Z74.4-14,

sa bezvijčanim zaključcavanjem rešetke System Powerlock®,

iz Polymerbetona P,

gradjevinska duzina 50,0 cm,

gradjevinska sirina 36,0 cm,

tezina 122,0 kg*,

sa 2 dolijevne strane, odgovara za kanale Poz. 01 i 02,

sa integriranim zaštitnim rubom, 6 mm, iz lj. željeza (GG),

posebno premazan za direkno nanošenje trajnoelasticnog brtvenog kita

ACO Dichtstoffsystem A, sa rešetkom iz nodularnog lijeva (GGG),

za klasu opterecenja D 400 - F 900 prema DIN 19580,

sastoji se od:

• gornji dio,

• donji dio kratka forma sa ugrađenim NBR-O- prstenom za prikljucak DN 150*/DN 200*

• odpadna kosarica od pocincanog celika

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

.

06	Kom.	ACO DRAIN® S 300 K slivnik (duga forma),

sa vodoprivrednom gradjevinskom dozvolom S-H-5251.941 ACO,

sa integrisanim zastitnim rubom os lijevanog zeljeza,

sa bezvijčanim zaključcavanjem rešetke System Powerlock®,

iz Polymerbetona P,

gradjevinska duzina 50,0 cm,

gradjevinska sirina 36,0 cm,

tezina 143,5 kg*,

sa 2 dolijevne strane, odgovara za kanale Poz. 01 i 02,

sa integriranim zaštitnim rubom, 6 mm, iz lj. željeza (GG),

posebno premazan za direkno nanošenje trajnoelasticnog brtvenog kita

ACO Dichtstoffsystem A, sa rešetkom iz nodularnog lijeva (GGG),

za klasu opterecenja D 400 - F 900 prema DIN 19580,

sastoji se od:

• gornji dio,

• donji dio duga forma sa ugrađenim NBR-O- prstenom za prikljucak DN 150*

ili DN 200*

• odpadna kosarica od pocincanog celika

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

07	Kom.	ACO DRAIN® S 300 K sabirnik-medjuelement

iz Polymerbetona P,

gradjevinska visina 30,0 cm,

tezina 20,7 kg

odgovara za sabirnike Poz. 05 i 06

za povisenje gradjevinske dubine,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

08		Za trajno-elasticno brtvljenje sigurnosnog pregiba

# Kom.	Brtvilo, 450 ml Kartusa

Kom.	Primer, 0,5 l

Kom.	ACO pripremni set, 3-djelni (mogucnost ponovnog koristenje)

(Industrijski pistolj / mjesac)

# 09	Kom.	Trajno-elasticno brtvljenje sigurnosnog pregiba

prema uputama proizvodjaca

10	Kom.	ACO DRAIN® S 300 K kombinirana ceona stjenka

za pocetak i kraj kanala,

iz Polymerbetona P,

sa rubom od lijevanog zeljeza,

odgovara za kanale Poz. 01 i 02,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

11	Kom.	ACO DRAIN® S 300 K ceona stjenka

za kraj kanala,

iz Polymerbetona P,

sa rubom od lijevanog zeljeza,

mit eingeformten NBR-O-Ring,

sa priključkom za PE-HD DN 200,

odgovara za kanale Poz. 1 i 2

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.