01	Kom.	ACO DRAIN® kanal za odvodnju S 100 K,

sa vodoprivrednom gradjevinskom dozvolom Z-74.4-14

sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza,

sa bezvijčanim zakljucavanjem resetke System Powerlock®,

iz Polymerbetona P,

svijetla sirina 10,0 cm,

gradjevinska duzina 100,0 cm,

gradjevinska sirina 16,0 cm,

gradjevinska visina 16,5 - 26,5 cm,

tezina  38,0 - 44,0 kg,

sa ACO DRAIN® sigurnosnim utor (SF) na izljevnoj strani,

sa integriranim zaštitnim rubom, 6 mm, iz lj. željeza (GG),

posebno premazan za direkno nanošenje trajnoelasticnog brtvenog kita

ACO Dichtstoffsystem A, sa rešetkom iz nodularnog lijeva (GGG),

za klase opterecenja D 400 - F 900 prema DIN 19580,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

02	Kom.	ACO DRAIN®  kanal za odvodnju S 100 K,

kao  Poz. 01, samo

gradjevinska duzina 50,0 cm,

bez nagiba/pada,

gradjevinska visina 16,5 cm* / 21,5 cm* / 26,5 cm*

sa predoblikovanjem na strani za ugaono, t- i krizno spajanje

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

03	Kom.	ACO DRAIN® S 100 K prelazni komad

iz ACO Polymerbetona P,

za premoštenje  5 cm razlike visine kod polaganja kanala sa različitim visinama,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.

.

04	Kom.	ACO DRAIN®  kanal za odvodnju S 100 K,

kao Poz. 01, samo

gradjevinska duzina 50,0 cm,

bez nagiba /pada,

za gradjevinsku visinu 22,5 cm*/ 27,5 cm*/ 32,5 cm*

sa predoblikovanjem na strani za ugaono, t- i krizno spajanje,

sa ugradjenim NBR-O- prstenom za vertikalni izljev DN 100,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

05	Kom.	ACO DRAIN® Kanal za odvodnju S 100 K, kao Poz. 01,

ali dužine 50,0 cm,

bez integrisanog pada,

za građevinske visine 24,0 cm* / 29,0 cm*/ 34,0 cm*

sa predoblikovanjima za ugaono-, T- i križno spajanje,

sa ugradjenim NBR-O- prstenom za vertikalni izljev DN 100,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

06	Kom.	ACO DRAIN® S 100 K jednodijelni sabirnik,

sa novom, integrisanom, TÜV certificiranom vodotijesnom brtvom

sa bezvijčanim zaključavanjem rešetke System Powerlock®,

od Polimerbetona P,

građevinska dužina 50,0 cm,

građevinska širina 16,0 cm,

građevinska visina 52,0 cm,

težina 41,0 kg,

sa dvije uljevne strane, odgovara za kanale Poz. 01 i 02,

sa mogučnošću vodotijesnog priključka, sa integrisanim zaštitnim rubom 6 mm,

od livenog željeza (GG),posebno premazan za direkno nanošenje

trajnoelasticnog brtvenog kita ACO Dichtstoffsystem A

sa rešetkom od nodularnog liva (GGG) 	za klasu opterećenja D400-F900 u

skladu sa DIN 19580,

sa integrisanom plastičnom korpom za krupni otpad,

Artikal-Br. 10545 sa ispustom DN 100,

Artikal-Br. 10546 sa ispustom DN 150,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

07	Kom.	ACO DRAIN® S 100 K Adapter

za promjenu smjera toka kanala

iz Polymerbetona P,

za gradevinsku visinu 16,5 cm* / 21,5 cm* / 26,5 cm*,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca

08	Kom.	ACO DRAIN® S 100 K kombinirana ceona stjenka

za pocetak i kraj kanala,

iz Polymerbetona P,

sa rubom od lijevanog zeljeza,

odgovara za kanale Poz. 01 i 02,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca

09	Kom.	ACO DRAIN® S 100 K ceona stjenka

za kraj kanala,

iz Polymerbetona P,

sa rubom od lijevanog zeljeza,

sa otvorom za priključak PE-HD DN 100,

odgovara za kanale gradjevinske visine 16,5 cm* / 21,5 cm* / 26,5 cm*,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.