01	Kom.	ACO DRAIN® kanal za odvodnju S 150 K,

sa vodoprivrednom gradjevinskom dozvolom Z-74.4-14,

sa integrisanim zastitnim rubom od livenog zeljeza,

sa bezvijčanim zakljucavanjem resetke System Powerlock®,

iz Polymerbetona P,

svijetle sirine 15,0 cm,

gradjevinske duzine 100,0 cm,

gradjevinske sirine 21,0 cm,

gradjevinske visine 22,0 cm*,  27,0 cm*, 32,0 cm*

tezina 66,0 - 74,5 kg,

sa oslabljenjem za vertikalni prikljucak DN 150

sa ACO DRAIN® sigurnosnim utor (SF) na izljevnoj strani,

sa integriranim zaštitnim rubom, 6 mm, iz lj. željeza (GG),

posebno premazan za direkno nanošenje trajnoelasticnog brtvenog kita

ACO Dichtstoffsystem A, sa rešetkom iz nodularnog lijeva (GGG),

za klasu opterecenja D 400 - F 900 prema DIN 19580,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

02	Kom.	ACO DRAIN® kanal za odvodnju S 150 K,

kao  Poz. 01, samo

gradjevinska duzina 50,0 cm,

bez nagiba/pada,

gradjevinska visina 22,0 cm* / 27,0 cm* / 32,0 cm*

sa predoblikovanjem na strani za ugaono, t- i krizno spajanje

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

03	Kom.	ACO DRAIN® S 150 K prelazni komad

iz Polymerbetona P,

za premoštenje  5 cm razlike visine kod polaganja kanala sa različitim visinama,			Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

04	Kom.	ACO DRAIN® kanal za odvodnju S 150 K,

kao Poz. 01, samo

gradjevinska duzina 50,0,

bez nagiba/pada,

za gradjevinsku visinu 22,0 cm*/ 27,0 cm*/ 32,0 cm*

sa predoblikovanjem na strani za ugaono, t- i krizno spajanje,

sa ugradjenim NBR-O- prstenom za vertikalni izljev DN 150,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

05	Kom.	ACO DRAIN® S 150 K sabirnik jednodjelni,

sa novom integrisanom brtvom

sa MPA-certifikatom za vodotijesnost brtve,

sa bezvijčanim zaključavanjem rešetke System Powerlock®,

iz Polymerbetona P,

gradjevinska duzina 50,0 cm,

gradjevinska sirina 21,0 cm,

gradjevinska visina 62,0 cm,

tezina 58,5 kg,

sa 2 dolijevne strane, odgovara za kanale Poz. 01 und 02,

sa integriranim zaštitnim rubom, 6 mm, iz lj. željeza (GG),

posebno premazan za direkno nanošenje trajnoelasticnog brtvenog kita

ACO Dichtstoffsystem A, sa rešetkom iz nodularnog lijeva (GGG),

za klasu opterecenja D 400 - F 900 prema DIN 19580,

sa integrisanom odpadnom kosaricom odpocincanog celika,

Artikal-Br. 10547 sa prikljuckom DN 150,

Artikal-Br. 10548 sa prikljuckom DN 200,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

06	Kom.	ACO DRAIN® S 150 K Adapter

za promjenu smjera toka kanala

iz Polymerbetona P,

za gradevinsku visinu 22,0 cm* / 27,0 cm* / 32,0 cm*,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

07		Kom.	ACO DRAIN® S 150 K kombinirana ceona stjenka

za pocetak i kraj kanala,

iz Polymerbetona P,

sa rubom od lijevanog zeljeza,

odgovara za kanale Poz. 01 i 02,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

08	Kom.	ACO DRAIN® S 150 K ceona stjenka

za kraj kanala,

iz Polymerbetona P,

sa rubom od lijevanog zeljeza,

sa otvorom za priključak PE-HD DN 150,

odgovara za kanale gradjevinske visine 22,0 cm* / 27,0 cm* / 32,0 cm*,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.