01	Kom.	ACO DRAIN® plitki kanal S 100 K

sa bezvijčcanim zakljucčavanjem rešetke System Powerlock®,

iz polimer betona P,

svijetla sirina  10,0 cm,

gradjevinska duzina 100,0 cm,

gradjevinska sirina 16,0 cm,

gradjevinska visina 10,0 cm,

tezina 31,7 kg,

sa predoblikovanjem za mogućnost vertikalnog priključka DN100,

sa ACO DRAIN® sigurnosnim utor (SF) na izljevnoj strani,

sa integriranim zaštitnim rubom, 6 mm, iz lj. željeza (GG),

posebno premazan za direkno nanošenje trajnoelasticnog brtvenog kita

ACO Dichtstoffsystem A, sa rešetkom iz nodularnog lijeva (GGG),

klase nosivosti D 400 - F 900 prema DIN 19580,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

02	Kom.	ACO DRAIN® plitki kanal S 100 K

iz Polymerbetona P,

kao Pozicija 01, samo

sa formiranim nastavkom PE-HD, DN 100

03	Kom.	ACO DRAIN® S 100 K kombinovana ceona stjenka

iz Polymerbetona P sa rubom iz lijevanog zeljeza,

za pocetak i kraj kanala,

odgovara za kanale Poz. 01-02,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.