01	Kom.	ACO DRAIN® plitki kanal S 200 K iz Polymerbetona P,

svijetla sirina 20,0 cm,

gradjevinska duzina 100,0 cm,

gradjevinska sirina 26,0 cm,

gradjevinska visina 13,0 cm,

tezina 57,0 kg,

sa integrisanim livenoželjeznim rubom (GGG) i

sa oslabljenjem za vertikalni prikljucak DN 150,

sa ACO DRAIN® sigurnosnim utor (SF) na izljevnoj strani,

sa integriranim zaštitnim rubom, 6 mm, iz lj. željeza (GG),

posebno premazan za direkno nanošenje trajnoelasticnog brtvenog kita

ACO Dichtstoffsystem A, sa rešetkom iz nodularnog lijeva (GGG),

za klasu opterecenja D 400 - F 900 prema DIN 19580,

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.

02	Kom.	ACO DRAIN® plitki kanal S 200 K,

kao Poz. 01, samo

sa nastavkom PE - HD, DN 150.

03	Kom.	ACO DRAIN® ceona stjenka iz  Polymerbetona P,

za pocetak i kraj kanala, sa rubom iz lijevanog zeljeza

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvodjaca.