ACO MULI-STAR MDP 1 mono  prepumpna stanica 1,00 kW.

PE spremnik maksimalne zapremine 60 litara,

Sa inspekcijskim otvorom 133 mm.

Sa setom za fiksiranje u podlogu kao zaštita od uzgona.

Sa 3 horizontalna DN100 uljevna naglavka,

4 horizontalna DN150 uljevna naglavka,

1 vertikalna uljevna naglavka DN50/100,

Priključak na ventilaciju DN50.

Priključak na potisni cjevovod:

Specijalno osiguranje od povrata sa kuglom u kućištu,

Sa integrisanmim specijalnim adapterom DN100,

za elastični priključak potisnog voda vanjskog promjera 108-114,3 mm

(opcionalno 88 – 90 mm)

Sa priključnom prirubnicom za zasun DN 80 PN 10.

Jedna potopna pumpa za otpadnu vodu sa sjekačima

za maksimalnu veličinu zrna 57 mm:

Snaga motora: P1=1,00 ; P2=0,75 kW,

Trofazni motor, 400 V, 50 Hz

Sa slobodnoprotočnim radnim kolom otpornim na blokiranje

zaštita IP 68.

Sa 10 m napojnog kabla.

Kontrola nivoa:

Hidropneumatska regulacija razine otpadne vode

u pumpnom oknu.

Komandni ormarić sa alarmom, zaštita IP 54

sa 1,5 m kabla i CEE utikačem.

Isporuka u kompletu, spremno za ugradnju.

Ukupna težina 31 kg.

Testirano prema BAS EN 12050-1

Isporuka i postavljanje prema uputama proizvođača.