ACO SINKAMAT-50/1-K, prepumpna stanica

Testirana prema BAS EN 12050-2

za sivu i čistu vodu, sa kućistem od polietilena zapremine 30 litara, sa više mogućnosti priključka uljeva do DN50. Potopna pumpa od inoxa sa omotačem i impelerom od plastike i motorom za naizmjeničnu struju 230 V, sa 10 m priključnog kabla i šuko utikačem, sa termozaštitom u navoju, sa automatskom regulacijom pogona preko integrisanog plovka, sa integrisanim protivpovratnim zaporom R 1 ¼.

Priključak DN 50 (plastika) za provodnicu kabla,

potisni vod u skladu sa EN ISO 15493 PVC-U; 50-40-R 1 1/4.
Maksimalna veličina zrna: 10 mm

Maksimalna visina dizanja: 4,5 m

Maksimalni protok: 1,6 l/s

Motor: 0,30 kW (P1) 0,13 kW (P2), 1,8 A, 230 V.

2800 obrtaja,

Isporuka i ugradnja u skladu sa uputama proizvođača.