ACO SINKAMAT K 2 mono samostojeći

za sivu i cistu vodu, za ugradnju u prostorijama koje nisu u zoni smrzavanja

i ispod nivoa zone povrata.

Okno izrađeno od polipropilena, ukupne zapremine 26 litara

Testiran u skladu sa BAS EN 12050-2, sa

Sa nekoliko horizontalnih i vertikalnih uljevnih naglavka do DN50

Aeracija kontejnera pomoću aktivnog karbonskog filtera

Potopna pumpa od nehrđajućeg čelika sa kućištem i impelerom od plastike.

Kućište pumpe se brtvi na motor pumpe pomoću mehaničke rotirajuće brtve.

Sa 1,50 kabla i CEE utikačem.

Sa regulacijom rada pomoću plovka i komandnim ormarićem sa izolovanim kontaktom integrisan u spremniku.

Sa zvučnim alarmom u slučaju nedopustivo visokog nivoa vode u oknu.

Nivo zaštite IP 67

Vertikalni priključak na potisni vod 1 ¼ sa integrisanim protupovratnim ventilom.

Motor: P2 = 0,43 kW; 3,7 A; 230 V

2800 obrtaja

Visina dizanja: 2 – 8,5 m

Isporuka i ugradnja u skladu sa uputama proizvođača.